FIERCE Masterclass 1: Space & Earth Observation 101 – Why It Matters

Earth Observation Nedir?

Şu anlama gelir:

- Dünyada nerede ne değişiyor,

- Ne zaman değişiyor,

- Ne kadar hızlı değişiyor,

- Ve bu değişim iyi mi kötü mü,

bunları yerden yapamayacağımız ölçekte ve sıklıkta anlamak.


DÜNYA GÖZLEMİ NEREDE KULLANILIYOR?

A) Afet Yönetimi

B) Çevre İzleme

- Su kaynakları azalıyor mu?

- Biyolojik çeşitlilik korunuyor mu?

C) Tarım

- Hangi tarlada mahsul sağlıklı, hangisinde stres altında?

- Su ihtiyacı nerede daha fazla?

- Verim tahmini nasıl yapılır?

D) Bilim, Politika ve İş Dünyası

DEĞER ZİNCİRİ: UYDU VERİSİ NASIL KULLANILIR HALE GELİR?

UPSTREAM (YUKARIDAKI KESİM) - Veriyi Toplama

Uyduyu uzaya göndermek ve çalıştırmak.

MIDSTREAM (ORTA KESİM) - Veriyi İşleme

Ham veriyi anlamlı hale getirmek, teknik altyapı.

DOWNSTREAM (AŞAĞIDAKI KESİM) - Değer Yaratma

Uydu verilerini alıp insanların kullanabileceği araçlar, uygulamalar ve çözümler yaratmak.

COPERNİCUS PROGRAMI - AVRUPA'NIN DÜNYA GÖZLEM SİSTEMİ

Copernicus Nedir?

Avrupa Birliği'nin amiral gemisi dünya gözlem programı. Dünyadaki en gelişmiş çevre izleme sistemlerinden biri.

Copernicus'un Bileşenleri:

- Sentinel uydu filosu: Her biri özel görevler için tasarlanmış

- Üçüncü taraf uydular: Destek misyonlar

- Yer ve hava sensörleri: Tamamlayıcı ölçümler

- Veri altyapısı: Merkezler, işleme servisleri, hesaplama hizmetleri

Sentinel Uydu Filosu:

SENTİNEL-1: RADAR UYDUSU

Teknoloji: Radar (SAR - Synthetic Aperture Radar)

Ana Özelliği:

- Bulutların içinden görebilir

- Her hava koşulunda veri toplar

Bir afet anında hava kötü olabilir, gece olabilir radar her durumda çalışır.

SENTİNEL-2: OPTİK GÖRÜNTÜLEME

Teknoloji: Yüksek çözünürlüklü multispektral kamera

Ana Özelliği:

- 10 metre çözünürlük (yani 10x10 metrelik alanları ayrı ayrı görebilir)

- 13 farklı spektral bant (insan gözünün göremediği dalga boyları dahil)

Tarım uygulamalarında en çok kullanılan uydu. Bitkilerin sağlık durumunu görmek için sıkça kullanılır.

SENTİNEL-3: OKYANUS VE ARAZI İZLEME

Odak: Küresel ölçekte okyanus ve kara izleme

Ölçtükleri:

- Deniz yüzey sıcaklığı

- Okyanus rengi (fitoplankton, su kalitesi)

- Küresel yükseklik ölçümü (altimetri)

SENTİNEL-4 VE SENTİNEL-5 (+ Sentinel-5P): ATMOSFER İZLEME

Odak: Hava kalitesi ve atmosfer bileşimi

Takip ettikleri:

- Kirleticiler (NO₂, SO₂, CO)

- Aerosoller (havadaki küçük partiküller)

- Sera gazları (CO₂, CH₄)

- Ozon tabakası

Şehirlerde hava kirliliği seviyelerini gerçek zamanlı izleyebilme.

SENTİNEL-6: DENİZ SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ

Özel yeteneği: Çok yüksek hassasiyetle deniz seviyesi ölçümü

Kullanım alanları:

- İklim değişikliği izleme

- Deniz seviyesi yükselişi takibi

- Oşinografi (okyanus bilimi)

İklim değişikliğinin en görünür etkilerinden biri deniz seviyesi yükselişi - Sentinel-6 bunu milimetre hassasiyetinde ölçüyor.

COPERNİCUS SERVİSLERİ

Ham veri yeterli değil. Anlamlı, kullanıma hazır bilgiye dönüştürülmesi gerekiyor.

Copernicus'un 6 operasyonel servisi var:

1. ARAZİ İZLEME SERVİSİ (Land Monitoring Service)

Ne yapar?

- Arazi örtüsünü takip eder

- Bitki örtüsü durumunu izler

- Toprak koşullarını değerlendirir

Bir bölgede orman alanı azalıyor mu? Hangi hızla? Bu servis bunu gösterir.

2. ATMOSFER İZLEME SERVİSİ (Atmosphere Monitoring Service)

Ne yapar?

- Hava kirleticilerini izler

- Sera gazlarını ölçer

- Güneş radyasyonunu takip eder

Örnek: Bir fabrikanın emisyon seviyelerini izlemek ve azaltma hedeflerini takip etmek.

3. DENİZ SERVİSİ (Marine Service)

Ne yapar?

- Okyanus akıntıları

- Dalgalar

- Deniz seviyesi

- Su kalitesi

- Deniz ekosistemleri

hakkında içgörüler sunar.

Örnek: Balıkçılık bölgelerinde su sıcaklığı ve plankton dağılımını izleyerek sürdürülebilir av planlaması.

4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SERVİSİ (Climate Change Service - C3S)

Ne yapar?

- Uzun dönem iklim göstergeleri

- Yeniden analiz veri setleri (ERA5 gibi)

- Gelecek projeksiyonları

5. ACİL DURUM YÖNETİMİ SERVİSİ (Emergency Management Service - EMS)

Ne yapar? Afet durumlarında hızlı haritalama:

- Seller

- Orman yangınları

- Fırtınalar

- Diğer felaketler

Örnek: Büyük bir sel oldu - EMS, saat saat hangi alanların su altında kaldığını, hangi yolların kapandığını, hangi binaların hasar gördüğünü haritalıyor.

6. GÜVENLİK SERVİSİ (Security Service)

Ne yapar?

- Deniz gözetimi

- Sınır izleme

- Yasadışı faaliyetlere karşı koruma

Güvenli ve istikrarlı bir ortam, sürdürülebilir kalkınma için gerekli.

FIERCE Masterclass 2: From Satellites to Insights – Understanding EO Data & Sensors

TEMEL PRENSİP: UYDULAR DÜNYAYI NASIL GÖZLEMLER?

Uydular, elektromanyetik enerjinin farklı formlarını tespit ederek Dünya'yı gözlemler.

Üç Ana Yöntem:

- Güneş ışığına bağımlı sensörler - Güneşin yansıyan ışığını kullanır

- Kendi sinyalini gönderen sensörler - Aktif olarak sinyal yayar ve geri dönüşünü ölçer

- Isı ölçen sensörler - Nesnelerin yaydığı ısıyı tespit eder

A) OPTİK SENSÖRLER

- Yansıyan güneş ışığını tespit eder

B) RADAR SENSÖRLER

- Mikrodalga darbeleri gönderir ve geri dönüşünü ölçer

C) TERMAL VE ATMOSFERİK SENSÖRLER

- Yüzey sıcaklığını ve atmosferik değişkenleri ölçer

2. SENTİNEL MİSYONLARINDA SENSÖR TÜRLERİ

A) Sentinel-2: Optik Multispektral Sensörler

Teknoloji: Multispektral kameralar

Yetenekleri:

- Bitki sağlığını ayırt etme

- Su berraklığını ölçme

- Diğer yüzey özelliklerini belirleme

Önemli özellik: PASİF SENSÖRLER

- Güneşten gelen ışığı toplarlar

- Işık Dünya'daki nesnelerden yansır

- Sensör bu yansımayı görüntü olarak kaydeder

B) Sentinel-1: Radar Sensörleri

Farklılık: Optikten tamamen farklı çalışır

Nasıl çalışır?

- Mikrodalgalar yayar (aktif olarak sinyal gönderir)

- Bu dalgalar Dünya yüzeyindeki nesnelerden sekip geri döner

- Geri dönen yankıları ölçer

Bulutların içinden görebilir!

Kullanım alanları:

- Toprak nem izleme

- Arazi hareketi tespiti

Hava koşulu veya ışık fark etmez - her zaman çalışır.

Sentinel-1'in Gelişmiş Yeteneği: INSAR

InSAR = Interferometric Synthetic Aperture Radar

Zemin hareketlerini milimetre hassasiyetinde ölçer!

Radar yankılarının fazını zamana göre karşılaştırır.

Kullanım alanları:

- Heyelan izleme

- Altyapı stabilitesi kontrolü

- Deprem sonrası zemin kayması tespiti

C) Sentinel-3: Termal ve Multi-Instrument Sensörler

Yetenekleri:

- Yüzey sıcaklığını ölçer

- Okyanus özelliklerini izler

- Atmosferik değişkenleri takip eder

Kullanım alanları:

- İklim göstergelerini izleme

- Deniz ekosistemlerini takip etme

- Isıyla ilgili tehlikeleri tespit etme

SENTİNEL MİSYONLARI - TEKNİK İNCELEME ÖZETİ

### A) SENTINEL-1: C-Band Radar Misyonu

Temel Özellik: Hava durumundan bağımsız sürekli görüntüleme.

Operasyonel Değeri: En operasyonel olarak değerli uydulardan biri.

#### En Güçlü Yetenek: InSAR

Zemin hareketini tespit eder.

Kullanım:

- Heyelanlar

- Çökmeler

- Deprem sonrası değişimler

#### Düzenli Veri Toplama:

Sentinel-1 çok düzenli veri toplar. Zaman serisi izleme için ideal.

### B) SENTINEL-2: Birincil Optik Misyon

Copernicus'un optik kalbi.

#### Teknik Özellikler:

1. Yüksek Çözünürlük

- Ana bantlarda 10 metre çözünürlük

- 10x10 metrelik alanları ayrı ayrı görebilme

2. Multispektral Görüntüleme

- 13 bant (farklı dalga boyları)

- Görünürden kısa dalga kızılötesine kadar

#### Önemli :  Red Edge Bantları

Red Edge nedir? Kırmızı ile kızılötesi arasındaki geçiş bölgesi.

Neden önemli?

- Klorofil konsantrasyonuna son derece duyarlı

- Bitki stresini erken tespit eder

Kullanım: Mahsul koşullarının erken tespiti.

### C) SENTINEL-3: Multi-Instrument Misyon

Tasarım Amacı: Okyanus, kara ve atmosferin tutarlı ve uzun dönem ölçümlerini sağlamak.

Özelliği: Birkaç gelişmiş sensör taşır, her biri farklı fiziksel prensiplere odaklı.

#### Sentinel-3'ün Enstrümanları:

##### 1. OLCI (Ocean and Land Colour Instrument)

21 spektral bantta yansımayı ölçer.

Optimize Edildiği Alan: Okyanus rengi izleme.

Ek Yetenekler:

- Kara uygulamaları

- Bitki sağlığı

##### 2. SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer)

Deniz ve kara yüzey sıcaklığını ölçen termal radyometre.

##### 3. SRAL (SAR Radar Altimeter)

- Deniz yüzey yüksekliğini ölçer

- Dalga yüksekliğini tespit eder

- İç su seviyelerini izler

#### Sentinel-3'ün Değeri:

Optik + Termal + Radar sinyallerini tek bir misyonda birleştirir.

Fark:

- Sentinel-1 ve 2: Kara yapısı ve optik haritalama uzmanı

- Sentinel-3: İklim derecesi fiziksel ölçümler, yüksek doğruluk

### D) SENTINEL-4, 5 VE 6

Bu üçlü atmosfer ve okyanus alanlarında yetenekleri genişletir.

#### SENTINEL-4: Avrupa Hava Kalitesi

Odak: Avrupa üzerinde hava kalitesi.

Taşıdığı Sensör: Ultraviyole spektrometre - gazları ölçer.

Hava kirliliği hakkında saatlik güncellemeler.

#### SENTINEL-5 (ve 5P): Küresel Atmosfer İzleme

Taşıdığı Sensör: TROPOMI - Hyperspectral (hiperspektral)

Hyperspectral çok sayıda dar spektral bantta ölçüm - çok detaylı.

Ne tespit eder? Atmosferdeki çok sayıda gazı.

Desteklediği:

- Kirlilik modelleme

- Emisyon takibi

- İklim değişikliği sektörü için kritik

#### SENTINEL-6: Deniz Seviyesi İzleme

Odak: Yüksek hassasiyetle deniz seviyesi ölçümü.

Taşıdığı: Yüksek hassasiyetli radar altimetresi.

Önemi:

- İklim değişikliği izleme

- Deniz seviyesi yükselişi takibi

- Uzun dönem oşinografi

VERİ SEVİYELERİ (DATA LEVELS)

#### LEVEL 0 (Seviye 0): HAM VERİ

Uydu enstrümanından doğrudan gelen işlenmemiş veri.

#### LEVEL 1 (Seviye 1): RADYANS

- Sayımları anlamlı birimlere dönüştürür

- Geometrik bozulmaları düzeltir

Optik misyonlarda (Sentinel-2 gibi): Radiance veya Top-of-Atmosphere Reflectance (Atmosferin Üstü Yansıması) sağlar.

#### LEVEL 2 (Seviye 2): JEOFİZİKSEL DEĞİŞKENLER

Level 1'den türetilen jeofiziksel değişkenler:

- Yüzey yansıması

- Toprak nemi

- Dalga yüksekliği

#### LEVEL 3 (Seviye 3): TOPLANMIŞ VERİ

Level 2 verisini uzayda veya zamanda toplar (birleştirir).

Örnekler:

- Aylık bitki örtüsü haritaları

- Küresel 1 km iklim grid'leri

- Bulutsuz mozaikler

Avantaj:

- Yorumlanması daha kolay

- Trend analizi için ideal

- Mevsimsel paternler

- Büyük ölçekli değerlendirmeler

#### LEVEL 4 (Seviye 4): MODEL ÇIKTILARI VE VERİ FÜZYONU

- Model çıktıları

- Veri füzyonu (birden fazla kaynağı birleştirme)

- Simülasyonlar

Birden fazla veri setini birleştirir veya sayısal modellere entegre eder, hazır kullanılabilir veri sağlar.

FIERCE Masterclass 3: Geolocation & GNSS – Turning Location into Value

Konu: Coğrafi konum belirleme ve GNSS sistemleri

1. GNSS Nedir? (Konumun Dijital Omurgası)

GNSS (Global Navigation Satellite System), sadece GPS demek değildir. GPS (ABD), Glonass (Rusya), BeiDou (Çin) ve bizim asıl odak noktamız olan Galileo (Avrupa) sistemlerinin genel adıdır.

### Temel Prensip: TRILATERATION (Üçgenleme)

Nasıl Çalışır?

- Alıcı, konumunu birden fazla uydunun mesafesini ölçerek belirler

- Her uydu bir sinyal yayar - içinde:

- Sinyalin alıcıya ulaşması ne kadar sürdü hesaplanır

- Her uyduya olan mesafe tahmin edilir

GNSS Alıcıları:

Sürekli olarak navigasyon mesajlarını kod çözer (decode) ve şunları üretir:

- Konum (Position)

- Navigasyon (Navigation)

- Zamanlama (Timing) bilgisi → PNT

Sinyal Güvenliği: Jamming ve Spoofing

Alıcılar Sinyal Kaybı Yaşayabilir - Faktörler:

##### 1. FİZİKSEL GİRİŞİM (Interference):

Engeller:

- Binalar

- Arazi

##### 2. CİHAZ KAYNAKLI GÜRÜLTÜ:

Additive White Gaussian Noise (AWGN) - Toplam Beyaz Gauss Gürültüsü

Etki: Sinyal kalitesini düşürür.

##### 3. KASITLI GİRİŞİM - KRİTİK:

A) JAMMING:

Sinyaller gürültü tarafından bastırılır.

B) SPOOFING (Sahte Sinyal) :

Sahte sinyaller gönderilir.

Sonuç: Alıcı yanlış konum veya zaman hesaplar ve kullanıcı farkında olmaz!

GALILEO - AVRUPA'NIN GNSS SİSTEMİ

Avrupa'nın sivil kontrol altındaki kendi küresel navigasyon uydu sistemi.

GALILEO'NUN SERVİSLERİ:

#### 1. OPEN SERVICE (Açık Servis)

#### 2. HIGH ACCURACY SERVICE (Yüksek Doğruluk Servisi - HAS)

- Profesyonel ve ticari uygulamalar için

#### 3. PUBLIC REGULATED SERVICE (Kamu Düzenlenmiş Servisi - PRS)

- Güvenlik-kritik operasyonlar için

#### 4. SEARCH AND RESCUE SERVICE (Arama Kurtarma Servisi - SAR)

- Dünya çapında acil durum müdahalesini destekler

### Gelişmiş Güven Mekanizmaları:

OSNA (Open Service Navigation Authentication) ve diğerleri:

- Kullanıcıları spoofing'ten korur

- Sahte sinyallerden korur

UYDU İLETİŞİMİ (SATCOM)

Yer tabanlı altyapı yerine uydu kullanarak ses, veri ve sinyallerin (internetin/hattın çekmediği dağ başı veya okyanus ortası dahil) iletimi.

UZAY TRAFİK YÖNETİMİ (SPACE TRAFFIC MANAGEMENT - STM)

### STM Nedir?

Space Traffic Management (Uzay Trafik Yönetimi)

Odaklanır:

- Uydu operasyonlarını koordine etme

- Çarpışmaları önleme

- Güvenli manevraları sağlama

- Yörünge ortamlarının uzun dönem sürdürülebilirliğini koruma

DÜNYA GÖZLEMİ VE GNSS ENTEGRASYONU

- EO : "Bu bölgede bir sel var veya tarla kurumuş."

- GNSS : "Tam olarak şu koordinattaki varlık (araç, personel, kasa) bu durumdan etkileniyor."

GNSS EO ile birleşerek gözleme hassas konumlandırma ve zamanlama servisleri sağlar.